Indicatori tehnico-economici

- Date generale

Denumire lucrare : REABILITARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA INEU, COMUNA INEU

Amplasament: COMUNA INEU

- Indicatori tehnici

Caracteristicile tehnice ale investitiei

| Comuna | Strada | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| Ineu | STRADA DIN JOS | 849.88 |
|  | STRADA MARE | 670.66 |
|  | STRADA SICATOR | 140.06 |
|  | Strada Peta | 452.75 |
|  | STRADA FIZES | 1286.97 |
|  | STRADA 4 CARTIER FIZES | 230.15 |
|  | STRADA 3 CARTIER FIZES | 135.02 |
|  | STRADA 1 CARTIER FIZES | 465.90 |
|  | STRADA 2 CARTIER FIZES | 140.27 |
|  | STRADA Bisericii | 318.09 |
|  | STRADA PE DEAL | 1494.91 |
|  | Strada Cionca | 581.80 |
|  | STRADA INEU - TIGANI | 1302.17 |
|  | STRADA SPRE CANTON | 209.14 |
|  | LEGATURA INTRE STRADA CANTON SI STRADA DIN DEAL | 538.82 |
|  | STRADA 1 | 110.47 |
|  | STRADA LA TIGANI 2 | 552.88 |
|  | STRADA 5 CARTIER FIZES | 213.57 |
|  | STRADA 6 CARTIER FIZES | 117.65 |
|  | STRADA 2 | 167.80 |
|  | STRADA 3 | 106.37 |
| TOTAL (m) |  | 10085.33 |

Structura rutiera:

Strazile se vor amenaja la o latime cuprinsa intre  3.00 si 6.00 m  conform planului de situatie si profilurilor transversale tip.

Acostamente.

Se vor executa acostamente de 0,50 m latime pe ambele parti ale partii carosabile. Acostamentele vor avea urmatoarea structura:

- strat de piatra sparta de 25 cm grosime

Scurgerea apelor:

Scurgerea apelor se va asigura prin executarea de santuri pereate pe ambele parti  si podete tubulare DN600  pentru asigurarea scurgerii apelor.

- Indicatori economici

Valoare totala a investitiei 		5.404.442,57  lei cu tva inclus

Din care

Valoare de la Bugetul de Stat 	5.257.942,45 lei cu tva inclus

Valoare de la Bugetul Local	     146.500,12  lei cu tva inclus